8900-1550T型1550nm外调制光发射机

一、产品概述

1、产品特点

1) 细分化的规格，能满足不同网络的要求，有单路输出和双路输出，输出光功率从3dBm~10dBm，给用户提供了很大的选择性。

2) 采用低噪声的原装进口的DFB激光器作为光源，采用高线性LiNbO3外调制器作信号调制。

3) 优越的预失真电路，在达到高标准的CNR值时，仍有完美的CTB和CSO表现值。

4) 优越的SBS抑制电路，13、16、18可调的SBS阈值，能适用不同的网络需求。

5) 自动增益AGC控制，使不同的RF输入电平仍能保持稳定的信号输出。

6) 内置双电源，自动切换。

7) 全自动机箱温度控制。

8) VFD显示，具有激光器监控、数字显示、故障告警、网络管理等多种功能；一旦激光器的工作参数偏离软件设定的允许范围，将提示告警。

9) 提供标准RJ45接口，支持SNMP、用于计算机的远程网管及调整AGC、SBS、OMI。

10)通过RS-232标准接口，用户可以更改面板显示的型号及规格、也可用于计算机的本地网络管理及监控。

2、订货指南

二、安装方法

1. 安装前准备

1) 检视设备有无明显的损坏。

2) 检查所有的配件是否配齐，合格证有无齐全，若有损坏或缺少配件的情况，请依退货处理程序。

2. 安装

1) 在多台设备安装时，上下之间至少应保留1.75英寸(约4.5cm)的空间，以利于设备的通风及散热。

2) 检查将使用的电源插座及接地是否良好，接地电阻应≤4Ω，220V进线应用三线制，中线为接地线。不当的接地可能会损害本设备或导致信号品质不佳 。

3) 连接电源：在连接电源线前必须确保后面板的电源开关置于OFF位置。

4) 连接光纤，在连接前必须使光纤端面清洁，光纤接头可以选择FC/APC或SC/APC形式。

三、设定与操作

1、原理图

2、技术指标

| 性能 |  | 指标 | 补充 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光 学 特 性 | 激光波长 （nm） | 1550±10 | 可遵从ITU-TG.692标准波长选订，用于1550nm波分复用 |
|  | 输出功率 （dBm） | ≥2×5（标准型） | 可选2×5、2×7、2×10或1×7、1×10 |
|  | 光反射损耗 （dB） | ≥60 |  |
|  | 光纤连接器 | FC／APC | 可选SC／APC、E-2000 |
| 射 频 特 性 | 工作带宽 （MHz） | 45-862 |  |
|  | 输入电平 （dBmV） | 80±5(AGC) |  |
|  | 平坦度 （dB） | ≤±0.75 | 45~862MHz |
|  | 反射损耗 （dB） | ＞16 | 45~862MHz |
|  | 输入阻抗 （Ω） | 75 |  |
|  | RF检测口 | -20±1 | （RF INPUT） |
| 链 路 特 性 | 传输频道 | PAL-60/ch |  |
|  | CNR （dB） | ≥52 |  |
|  | CTB （dB） | ≤-65 |  |
|  | CSO （dB） | ≤-65 |  |
|  | SBS抑制 （dBm） | ≥16.0 | 13、16、18可选 |
| 通 用 特 性 | 网管接口 | RS232 |  |
|  | 供电 （V） | 90~265市电 | 可选-48VDC |
|  | 功耗 （W） | ≤50 |  |
|  | 工作温度 （℃） | 0~50 | 自动温度控制 |
|  | 贮存温度 （℃） | -20~85 |  |
|  | 工作相对温度 | 20%~85% |  |
|  | 尺寸 （mm） | 19″(w)×15(D) ×1.72″(H) |  |
|  | 质量 （Kg） | 4 |  |

3、前面板说明

4、前面板操作

1) 前面板指示说明

①  VFD状态指示

Laser 表示激光器工作状态

RF 表示射频输入状态

Temp  表示工作温度

Power 表示电源状态

② VFD    显示各种参数、提示告警

③ SELECT  设定工作状态及参数

④ 按钮    上、下选择按钮

⑤ AGC  此灯亮表示当前处于AGC控制状态

⑥ MGC  此灯亮表示当前处于MGC控制状态

⑦ OMI  当设备处于MGC时，可调整OMI值，当设备处于AGC状态时，OMI值只能微调。

2) 开机

① 插上电源并打开后面板的电源开关，Laser激光器指示灯转变为绿色，机器进入自检，自检约需要40秒种左右，自检完成则进入工作状态，VFD显示Transmitter。

② 按动SELECT功能键会顺序显示下列主菜单

设备型号

Optic Menu      激光器状态菜单

OMI level Menu  调制度菜单

Leser Menu      激光器状态菜单

SBS Menu       SBS抑制菜单

Modulater Menu  外调制器状态菜单

Stem Menu      系统参数菜单

③  启动子菜单

进入到主菜单后，按动上、下按键，会进入子菜单，当启动子菜单时，SELECT功能键将不启用。

5、后面板说明

6. 激光器调制度(OMI)调整

1) 对RF输入电平的要求

①设备处于AGC状态时，输入电平为78dBμV～88dBμV

② 设备处于MGC状态时，输入电平为75dBμV～85dBμV

2)  AGC状态

①设备在出厂时，OMI一般设置在AGC状态，也是最佳状态

②在规定的RF输入电平时，RF指示灯会由红色变为绿色

③ 用户可根据网络需要可以通过面板上的OMI孔，来微调OMI值，顺时针OMI减少，反之则增大

④ 提高OMI值，CNR会相对升高，但CTB和CSO会相应降低，反之，降低CNR，CTB和CSO会相应提高

3)  MGC状态

① 按动SELECT功能键，显示OMI level Menu 主菜单

② 按动上、下键，显示RF Mode=AGC子菜单

③ 按动SELECT功能键，显示RF MODEL=

④ 按动上、下键，RF Mode=Manual  MGC设置完成

⑤ 用螺丝刀伸入OMI调整孔，可以调整OMI

7.  SBS调整步骤

设备在出厂时SBS一般默认为16.5dBm，用户可以根据网络的实际需要调整SBS

1) 按动SELECT功能键，选择SBS Menu主菜单

2) 按动上、下键，选择SBS=16.5dBm子菜单

3) 按动SELECT功能键，进入SBS进行选择

4) 按动上、下键，选择系统所需的SBS阈值

5) 按动SELECT功能键进行确认

四、注意事项

1.光发射机的核心器件激光器是一种静电敏感器件，存放发射机时，要注意静电防护。不能和有腐蚀性的物品放在一起，存放温度在-20℃至+50℃之间。

2. 外调制光发射机是非常精密复杂的设备，除光纤连接的接头外，所有问题必须由原厂工程人员处理。

3. 不要堵塞本机散热孔，并保持良好通风。

4. 如需要清洁光功率机测试触点及尾纤端面，请选用无水工业酒精，不要用医用酒精。

五、产品的保修范围

1.  我公司生产的产品，从用户收货之日起在材料和制造工艺上按质保约定保修，在保修期内免费修理。

2.  在保修期内，用户不得自行启封，不得自行修理或更改设备的任一部分，否则本公司对此造成的后果概不负责。

3.  在保修期内，由于用户在使用、储藏、装配上的不当或意外事故而引起的故障也不属于保修范围。

4.  如果产品没有达到质量要求时，请把产品寄回本公司，公司会根据质保规定进行处理。

5.  对于超过保修期的设备我公司提供终身修理，但用户需要支付材料费。