8912W-2G野外型两端口输出双向光接收机

- 功能特点和用途

8912□-2G光接收机适用于光纤传输系统中，将光信号转变为电信号，满足HFC网络高性能、高可靠性要求，符合GY/T143-2000《有线电视系统调幅光激光发送机和接收机入网技术条件和测量方法》的规定。

1、光接收器件和RF放大模块均采用进口器件，保证了整机的高性能指标及高可靠性。

2、工作带宽为750MHz、860MHz或1000MHz，可扩展光纤回传功能。满足CATV系统开展各功能服务需求。

3、整机采用开关电源供电，温升小适应电压范围宽，可靠性高，交流220V和交流60V供电可选。

4、具有光功率显示电路，发光二极管直接显示光接收功率大小，便于用户使用维护。

5、精美压铸铝合金外壳，防水、防辐射干扰性能高。

6、8912A-2G、8912AW-2G带光AGC功能。

7、预留网管接口，采用RJ-45接口综合提供网络监控能力。

二、原理框图

- 技术指标

表1 性能参数表

| 项目 | 单位 | 性能参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8912(AW)-2G-M-□ |  |  | 8912(AW)-2G-H-□ |  |  | 8912(AW)-2G-G-□ |  |  |
| 频率范围 | MHz | 47～750 |  |  | 47～860 |  |  | 47～1000 |  |  |
| 光波长 | nm | 1290～1580 |  |  | 1290～1580 |  |  | 1290～1580 |  |  |
| 光反射损耗 | dB | ≥45 |  |  | ≥45 |  |  | ≥45 |  |  |
| 光功率输入范围 | dBm | -5～+2 |  |  | -5～+2 |  |  | -5～+2 |  |  |
| 光链路频响* | dB | ±0.75 |  |  | ±0.75 |  |  | ±0.75 |  |  |
| 光链路C/N* | dB | 见光链路C/N表2 |  |  | 见光链路C/N表2 |  |  | 见光链路C/N表2 |  |  |
| 光链路C/CTB* | dB | 67 | 65 | 63 | 65 | 63 | 61 | 64 | 62 | 61 |
| 光链路C/CSO* | dB | 63 | 62 | 61 | 62 | 61 | 60 | 61 | 60 | 60 |
| 射频输出电平* | dBμv | ≥100 | ≥104 | ≥108 | ≥100 | ≥104 | ≥108 | ≥100 | ≥104 | ≥108 |
| 反射损耗 | dB | ≥16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供电电压 | V | ～220V或～60V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作温度 | ℃ | -20～60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功耗 | W | 25（与配置有关） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 接口 | 光 | FC/APC 或SC/APC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 射频 | 5/8″或FL10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | *测试条件：与光发射机相连，59路PAL-D频道，每频道3.5%光调制度，-1dBm 接收光功率。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 光链路C/N表

| 光功率（dBm） | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | +1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C/N（dB） | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |

四、使用注意事项

a)	本机出厂时未配防水尾缆，使用时请根据实际系统情况向我公司或经销商购买。

b)	在将FC/APC光纤接头装入FC适配器前，务必清洁APC端面。

c)	清洁APC头端面，应使用脱脂棉沾无水酒精，轻轻擦试光纤头端面，等酒精挥发后再装入FC适配器，严禁用口对准光纤端面吹气，使光纤端面污损及灰尘颗粒划伤光纤端面造成永久性伤害。

d)	在操作过程中严禁用眼睛直视光端口以免不可见激光束损伤眼睛。

e)	光接收机输出电平与接收光功率大小密切相关，其关系为接收光功率每增加1dBm输出电平增加2dBμV，反之亦然。

f)	带光AGC功能的光接收机，接收光功率在-7～+2dBm之间变化时，输出电平基本恒定。

g)	光接收机使用时，应用光功率计监测输入的光功率大小，如无光功率计可观察光功率显示发光二极管所对应的光功率大小，建议接收光功率范围为0～-5dBm，如果光输入功率太高(大于2dBm)请加入恰当的光衰减器。

h)根据系统设计选用恰当的衰减和均衡插件。

i)电缆线接头处防水措施要良好，以免漏水，引起光工作站损坏。

j)为防止雷击，外壳务必牢靠接地。

五、订购指南